附件一：

多种能自助终端（医保款-含新银医系统及医保人脸认证功能开发服务）15台（含二年质保服务及驻厂服务）、壁挂机5台；

具体需求参数如下：

1.对原有自助机设备的应用迁移服务：

2.多种能自助终端的需求如下：

| 序号 | 名称 | 软件功能简述 | 型号及技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软件 功能 | 门诊挂号 | 患者通过点击门诊挂号，可通过身份证、外籍身份证、电子健康卡、就诊卡、扫码等多方式进行挂号操作；医保患者可通过身份证、电子健康卡、人脸识别、医保电子凭证等进行挂号；特殊诊查费可进行一并结算； | 1套 |
|  |  | 门诊预约 | 患者通过点击门诊预约可选择2-7天内相关科室，并通过身份证、外籍身份证、电子健康卡、就诊卡、扫码等多方式进行预约操作；医保患者可通过身份证、电子健康卡、人脸识别、医保电子凭证等进行挂号； |  |
|  |  | 门诊取号 | 患者可通过医保卡、电子凭证、人脸识别等进行预约取号； |  |
|  |  | 凭条补打 | 患者可对院内门诊相关已结算费用，按院方要求可进行补打门诊小票； |  |
|  |  | 门诊缴费 | 患者选择医保或自费身份，可通过身份证、电子健康卡等多种介质获取院内未结算信息进行结算； |  |
|  |  | 预交金充值 | 患者通过输入住院号+身份证后6位，或按院内要求进行预交金充值； |  |
|  |  | 电子健康卡 | 患者通过点击电子健康卡，可通过身份证、外籍身份证、医保卡、电子凭证、人脸等进行电子健康卡注册； |  |
|  |  | 门诊病历打印 | 支持患者通过扫码身份证、外籍身份证、电子健康卡等打印门诊病历； |  |
|  |  | 检验报告打印 | 支持患者通过条码、身份证、外籍身份证、电子健康卡打印检验报告 |  |
|  |  | 诊疗项目查询 | 患者可模糊搜索查询院内诊疗项目信息及收费金额； |  |
|  |  | 辅助功能 | 可按院内要求嵌入检查预约、门诊签到业务功能 |  |
|  |  | 智慧服务三级功能 | 应满足国家智慧服务三级对患者通过PC机应完成的查询及填写相关功能。 |  |
| 2 | 多功能自助终端 | 需求参数 | 1.主体模块：大堂式机柜，外形美观、尊贵，整机采用优质钢材制造，坚硬厚实，防水、防锈、防腐、耐磨，打印模块采用拖拉式道轨维护，底部有移动轮，抗倾倒设计。； 2.电容触摸屏：32寸高清液晶模组A规，显示分辨率：1080*1920、液晶屏寿命：≥30000h、响应速度：≤10ms 供电：DC12V±5% 2A、信号输入接口：HDMI+VGA，USB2.0、支持驱动：WindowsXP/7/8/10, 液晶工作温度:0~50℃ 3.主机模块：工业B85主板/I3 CPU/4G内存/128G固态硬盘/ATX长城电源、8欧5瓦双音频输出、符合Intel ATX电源规范,额定功率300W 适应电压范围：180~264VAC 、滚珠风扇，温控电路 、低纹波、低噪声、高效率 、过压保护、过流保护、短路保护 无铅环保，符合CCC安全标准 4.激光打印机模块：最大打印幅面 A4、分辨率：600×600dpi、纸盒配置：标配250页，配套纸箱可增填250页 5.身份证模块：三合一读卡器、支持二代身份证信息读取、内嵌公安控制模块、工作温度：0°C-50°C 6.社保卡模块：三合一读卡器、支持社保卡读取、符合ISO7816标准的A类5V/B 类3V 卡，支持SLE4428,SLE4442储存卡 7.移动医保刷脸终端模块：符合国家医保过检产品，触显模块，10寸触显一体屏，摄像头模块：3D结构光人脸识别摄像头，读卡模块：支持非接卡阅读，扫码模块：支持一维、二维码识别，喇叭模块：支持多媒体声音提醒，通讯模块：支持VPN通讯协议，安全模块：符合国密安全技术要求，物理位置模块：支持基于基站进行定位 8.二维码扫描仪：条码精度: 5 mil Code39、工作温度: 0°C to 50°C、存储温度: -40°C to 70°C、湿度: 0% to 95%、抗震性: Designed to withstand 1.5m(5’) drops 9.热敏凭条打印模块：打印速度：≥150mm/s；切刀寿命：≥100w；打印纸张：80mm*60mm 10.密码键盘：表面防水、防尘、防暴；支持国密算法，通过银联认证标准； 11.功放喇叭：线控+高音质铁质喇叭 电源模块：输出电压：220V，6路，标准5孔接口插排、输出电压②：12V，12.5A，7路，接插件类型：A4201-2P 12.电源：直流输出过载保护 120%～180%荡机、直流输出短路保护 消除后自动恢复、直流输出过压保护 120%～150% | 15 |
| 3 | 壁挂式自助终端 | 需求参数 | 1.机箱：钢化玻型材，钢板厚度≧1.5mm，表面金属喷塑，防锈、防水、防腐蚀防磁、防静电 2.屏幕：23.6寸触显 含LVDS+AD板电源板；可视角范围85/85/80/80(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)；亮度250cd/m2(Typ.)；屏幕宽高比16:9(宽:高)；显示分辨率：1920*1080 电容触摸寿命50，000，000次 3.主控模块：工业级主板，板载IntelI5-6200U，主频2.8GHz，集成显卡、声卡，1000Mbps自适应以太网卡，可扩展6个串口、8个USB2.0口，DDR3 8G SODIMM ,1.35V, KT4GS3ED8 128GB/MSATA 4.热敏打印机：透明面板热敏打印，打印速度最高75mm/s，有效打印宽度48mm，纸张宽度79.5±0.5mm，纸卷直径最大50mm，支持自动切纸（半切），打印头寿命≥50万次，电源DC12V，≥2A 5.多合一读卡器：四合一（身份证、接触、非接、磁条）(地区不同型号不同） 6.二维码扫描仪：窗口透屏区域：50*50mm 分辨率：640*640 视场角度：H73° V73° 防护等级：IP65 支持码制：CPU解码，都能支持 照明方式：白色LED反光杯/漫反射方式，不剌眼。 7.密码键盘：金属加密密码键盘，10个数字键、6个功能键；按键寿命：2000000次；处理能力：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密，支持DES/3DES，RSA加密算法；密钥管理：可存储16组128位的密钥；只能写入不能读出；认证：银联卡受理终端产品安全认证证书；防尘，防水，防爆。带防窥罩。 8.音响：8欧5瓦双声道喇叭 9.电源模块：12V 10A | 5 |
| 4 | 驻场 服务 | 驻场服务 | 为医院提供驻场工程师，按照医院的上班时间在医院为双院区的所有自助终端设备进行维护 | 1 |