附件一：参数要求

灰阶显示器3台：

- 1、具有高分辨率、高亮度，适应于要求较高的临床诊断应用。如PACS、CR、DR等诊断设备。高清输入接口，可以接驳或替换各种主机设备上的显示器；

- 2、幕屏规格:不小于21英寸；

- 3、分辨率:2048x1536(横屏)/1536x2048(竖屏)，可以横竖屏转换；

- 点距:0.2109x0.2109mm；

- 灰阶;不小于 10bit；

- 对比度≥1700-1；

- 最大亮度≥2000cd/m2；

- 8、可视角度≥178°；

- 9、响应时间≤20ms；

- 10、医疗影像标准完全符合 DICOM3.14标准；

- 11、GAMMA曲:显示器内置1.8,2.0,2.2,2.4,2.6等多条 GAMMA 曲线；

- 12、信号接口:VGAx1，DVI-DX1，HDMIx1，DPX1，USBx1；

- 13、具备自动亮度控制系统，亮度可自动调节校正。

- 灰阶显示器1台：

- 1、具有高分辨率、高亮度，适应于要求较高的临床诊断应用。高清输入接口，可以接驳或替换各种主机设备上的显示器；

- 2、幕屏规格≥31.5英寸；

- 3、分辨率≥3840×2160；

- 4、点距≤0.18159×0.18159mm；

- 5、灰阶；

- 6、对比度≥1300；

- 7、最大亮度≥1000cd/m²；

- 8、可视角度≥178°；

- 9、响应时间≤14ms；

- 10、医疗影像标准完全符合 DICOM3.14标准；

- 11、具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡；

- 12、具有自动切换阅片灯模式的功能，可打开观片灯模式。