附件一：耗材采购询价名录

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶 | 见附表一 |
| 2 | 骨水泥，穿刺针等必要耗材 | 见附表二 |
| 3 | 一次性使用弹力线肛肠套扎吻合器 | 见附表三 |
| 4 | 无菌耦合剂 | 见附表四 |
| 5 | 射波刀、TOMO质控胶片 | 见附表五 |
| 6 | 聚酯不可吸收缝合线 | 见附表六 |
| 7 | 一次性呼吸管路 | 见附表七 |
| 8 | 监测套装 | 见附表八 |
| 9 | 临时起搏电极导管（带球囊） | 见附表九 |
| 10 | 血管穿刺鞘管 | 见附表十 |
| 11 | 一次性使用心电电极 | 见附表十一 |
| 12 | 一次性医用脑棉片 | 见附表十二 |
| 13 | 活检穿刺针 | 见附表十三 |
| 14 | 夹子装置 | 见附表十四 |
| 15 | 一次性使用内窥镜活体取样针 | 见附表十五 |
| 16 | 一次性使用黏膜切开刀 | 见附表十六 |
| 17 | 一次性使用引流管 | 见附表十七 |
| 18 | 可吸收性外科缝线 | 见附表十八 |
| 19 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓塞系统 | 见附表十九 |
| 20 | 分装仪用5ml注射器 | 见附表二十 |
| 21 | 一次性使用骨穿刺活检针 | 见附表二十一 |
| 22 | 可吸收性外科缝线 | 见附表二十二 |
| 23 | 固定器 | 见附表二十三 |
| 24 | 揿针 | 见附表二十四 |

附表一

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 生物胶 |
| 产品功能描述 | 生物胶为α-氰基丙烯酸正丁酯，液体栓塞剂，粘合强度大，组织相容性好，细胞毒性低，能迅速固化和阻断血流，栓塞止血，效果确切，并发症少，在临床中已广泛应用。 |
| 产品用途描述 | 食管、胃静脉曲张出血是肝硬化门脉高压症的严重并发症，出血迅猛，占大出血中的主要原因，内镜下TIPS治疗已成为首选方法。 |
| 产品技术参数及配置要求 | 解决传统医用胶问题：针对以往医用胶产热大、组织刺激性强、固化薄膜韧性差等弊端研发 |
|  | 创新生产工艺：调整α-氰基丙烯酸烷基基团，产出高纯度单体，添加特殊成分，经特殊工艺制造 |
|  | 性能卓越：具有吸收性、柔软性、生物相容性好，固化速度、粘合强度适宜，放热低，胶膜柔软有韧性。 |
|  | 便于辨识：添加紫罗兰2号，直视下胶体呈蓝色，方便临床操作时识别。 |
|  | 理化特性：外观呈蓝色透明无杂质液体；纯度不低于 99%，装量不少于标识量95%，含氮量特定，成膜时间≤15s，粘接强度多项指标有最低要求 |
|  | 生物特性：确保无菌，细菌内毒素限量，细胞毒性低、无皮内刺激、致敏、急性全身及遗传毒性反应，植入符合标准 |

附表二

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 穿刺针、骨钻、骨水泥推进器、椎体球囊、椎体球囊压力泵、脊柱用骨水泥 |
| 产品功能描述 | 目前发生在承重骨的原发恶性肿瘤及转移瘤逐渐增多，存在发生病理性骨折的风险，引起患者活动障碍，对于患者生活质量影响较大，而我们针对承重骨植入放射性粒子行内放疗控制肿瘤进展及局部疼痛同时，联合骨成形术，加固承重骨的强度，减少发生骨折的风险或者在已发生承重骨病理性骨折的部位减缓进一步加重的可能，对于患者的生存期及生活质量都得到提高。 |
| 产品用途描述 | 我科已成功申请开展骨成形术联合放射性粒子在承重骨肿瘤中的应用，以上耗材为术中需要。 |
| 产品技术参数及配置要求 | 穿刺针 型号：3.7mm；4.2mm 骨钻 型号：3.0mm；3.5mm 骨水泥推进器 型号：3.0mm；3.5mm 椎体球囊 型号10；15 椎体球囊压力泵 型号：适配锥体球囊型号 脊柱用骨水泥 型号：进口水泥 |

附表三

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用弹力线肛肠套扎吻合器 |
| 产品功能描述 | 推键器自动收紧功能，弹力线与套扎与收紧同步，弹力线收紧力度定量；单支可更换枪管，一次性使用无菌 |
| 产品用途描述 | 各期内痔及混合痔的套扎治疗 |
| 产品配置及技术参数要求 | 由枪头罩、弹力线、连线杆、枪管、发射头、枪体、枪管连接器、收紧杆钮、自紧驱动开关、负压释放开关、负压吸引接头 |
|  | B-4H型1支枪管配置1发弹力线，可配置4支枪管 |
|  | 装配性：套扎器械需装配或更换枪管时，应方便、可靠； |
|  | 灵活性：套扎器各活动部件应灵活，互动时不应有卡滞现象 |
|  | 使用性能：当抽吸负压至试验压力时，套扎器应能顺利的启动负压，同时至少保持试验压力值15s和释放负压； |
|  | 采用医用级材料，经环氧乙烷灭菌，无菌提供。 不易产生过敏等反应。 |
|  | 套扎器使用时应能顺利击发套扎；套扎器的弹力线拉伸弹性回复率应≥75%；在30N的载荷下，弹力线不应断裂或分离；套扎器弹力线套扎收紧后的线圈应牢固可靠，不应松脱。 |

附表四

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 无菌医用耦合剂 |
| 产品功能描述 | 供超声诊断或超声介入操作中，填充或涂敷于皮肤/黏膜与探头（或治疗头）辐射面之间，用于透射声波的中介媒质，用于改善探头与患者之间的超声耦合效果 |
| 产品用途描述 | 改善探头与患者之间的超声耦合效果 |
| 产品技术参数及配置要求 | 符合中华人民共和国医药行业标准YY/T 0299-2022 的医用超声耦合剂 |
|  | 可用于术中超声，穿刺活检等侵入性操作，经直肠，经阴道，经食管等接触黏膜的操作及对非完好皮肤和新生儿进行的操作。 |
|  | 耦合剂为无色至浅色透明水性高分子凝胶制剂，无不溶性异物 |
|  | 产品主要性能：黏度（25℃）应>15Pa*s PH值：5.5-8.0 |

附表五

| 项目 | 参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 射波刀AQA测试胶片（Kit film auto QA tool EBT2） |  |  |
| 产品功能描述 | 完成射波刀日检项目 |  |  |
| 产品用途描述 | 用于综合判断射波刀入射路径和影响系统的整体精确性 |  |  |
| 产品配置及技术参数要求 | 规格2.5”*2.5” |  |  |
|  | 响应剂量2-4000cGy |  |  |
| 项目 | 参数要求 |  |  |
| 产品名称 | 射波刀呼吸同步测试胶片（box film ball cube EBT2 ） |  |  |
| 产品功能描述 | 完成射波刀呼吸同步测试项目 |  |  |
| 产品用途描述 | 用于测试射波刀动态追踪精度 |  |  |
| 产品配置及技术参数要求 | 规格2.5”*2.5” |  |  |
|  | 响应剂量1-4000cGy |  |  |
| 项目 | 参数要求 |  |  |
| 产品名称 | 射波刀头部e2e测试胶片（box film ball cube II EBT2 ） |  |  |
| 产品功能描述 | 完成射波刀头部e2e测试项目 |  |  |
| 产品用途描述 | 用于测试射波刀颅骨追踪精度 |  |  |
| 产品配置及技术参数要求 | 规格2.5”*2.5” |  |  |
|  | 响应剂量1-4000cGy |  |  |
| 项目序号 |  | 参数要求 |  |
| 产品名称及数量 |  | 射波刀动态追踪e2e测试胶片（kit XLT phantom film EBT2） |  |
| 产品功能描述 |  | 完成射波刀动态追踪e2e测试项目 |  |
| 产品用途描述 |  | 用于测试射波刀动态追踪系统精度 |  |
| 产品配置及技术参数要求 |  | 规格1.25”*1.25” |  |
|  |  | 响应剂量2-100Gy |  |
| 项目序号 | 参数要求 |  |  |
| 产品名称及数量 | 射波刀脊柱e2e测试胶片（Mini Cube） |  |  |
| 产品功能描述 | 完成射波刀脊柱e2e测试项目 |  |  |
| 产品用途描述 | 用于测试射波刀椎体追踪系统精度 |  |  |
| 产品配置及技术参数要求 | 规格1.25”*1.25” |  |  |
|  | 响应剂量2-100Gy |  |  |
| 项目序号 | 参数要求 |  |  |
| 产品名称及数量 | GAFchromic EBT3-0810胶片 |  |  |
| 产品功能描述 | 完成TOMO质控及患者计划验证 |  |  |
| 产品用途描述 | 用于TOMO系统的多项质量控制测试项目及患者计划剂量分布的验证 |  |  |
| 产品配置及技术参数要求 | 规格8”*10” |  |  |
|  | 响应剂量1-4000cGy |  |  |

附表六

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 聚酯不可吸收缝合线 |
| 产品功能描述 | 是一种无菌、有涂层，编制、合成的不可吸收外科缝线，缝线涂层有润滑成分聚丁酯，绿色的线以增强在手术范围的可视度 |
| 产品用途描述 | 妇科手术中将阴道顶端或子宫颈固定于骶骨前纵韧带，聚酯线可长期维持解剖位置，降低脱垂复发 |
| 产品配置及技术参数要求 | 4×90cm |
|  | 缝线表面涂层聚丁酯，可提高缝线穿过组织的顺滑度及总体操作性能 |
|  | 此线强度不会随着时间推移而显著下降 |
|  | 采用医用级材料，不易产生过敏等反应 |
|  | 缝线表面光滑 |
|  | 缝线独立包装 |

附表七

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性呼吸管路 |
| 产品功能描述 | 连接无创呼吸机或高流量机器 |
| 产品用途描述 | 飞利浦V60无创呼吸机/德尔格、迈瑞呼吸机代经鼻高流量 |
| 产品技术参数及配置要求 | 与现有机器配套 |
|  | 单管路带湿化器 |

附表八

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | PICCO监测套件 |
| 产品功能描述 | 连接飞利浦监护仪PICCO模块 |
| 产品用途描述 | 连接PICCO监测模块，进行心排量监测 |
| 产品技术参数及配置要求 | 与飞利浦监护仪PICCO模块配套 |
|  | 热稀释法监测心排量 |
|  | 动脉血压描记法监测心排量 |

附表九

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 临时起搏电极导管 |
| 产品功能描述 | 用于心脏临时起搏 |
| 产品用途描述 | 连接临时起搏器，起搏心脏 |
| 产品技术参数及配置要求 | 可与现有临时起搏器配套 |
|  | 带球囊 |
|  | 材料软硬适中，便于操作 |

附表十

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 血管穿刺鞘管 |
| 产品功能描述 | 用于引导临时起搏导管置入 |
| 产品用途描述 | 穿刺深静脉，导引起搏导管置入 |
| 产品技术参数及配置要求 | 鞘管 6F规格 |
|  | 配有穿刺针、导丝 |

附表十一

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用心电电极 |
| 产品功能描述 | 通过贴敷于患者胸壁，采集患者心率等相关参数 |
| 产品用途描述 | 进行心脏核磁检查时用于监测患者心率 |
| 产品技术参数及配置要求 | 无铁磁性，可用于核磁设备 |
|  | 可较牢固的粘附于皮肤 |

附表十二

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性医用脑棉片 |
| 产品功能描述 | 脑外科所有颅内手术必须用品（相当于外科手术使用的纱布） |
| 产品用途描述 | 脑外科手术，术中擦拭，止血，加压等 |
| 产品配置及技术参数要求 | 包含大、中、小等多种规格 |
|  | 原材质需要医用脱脂棉为主体，尾端带有牵引线 |
|  | 吸液能力强，手感柔软，无落絮、掉屑及分层现象 |
|  | 牵引线力度佳，不易脱落 |
|  | 在包装内有序放置，数量一目了然，方便手术前后清点数量 |
|  | 必须为无菌耗材 |
|  | 外观应整洁，无污渍，切割整齐，切割边缘无毛刺等 |

附表十三

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用穿刺针 |
| 产品功能描述 | 临床上可以用于甲状腺、淋巴结、肝脏等各种脏器的细胞取材；在介入治疗方面通过穿刺建立介入通道，可以实现抽吸含液性病变的囊肿、注射药物、放置导管、放射粒子植入等多种用途 |
| 产品用途描述 | 适用用于对人体（不包括腰椎、血管、脑室、骨骼）进行经皮穿刺 |
| 产品技术参数及配置要求 | 规格尺寸：18G×150mm 18G×200mm 21G×150mm 21G×200mm |
|  | 针体具有刻度标识 |
|  | 针尖螺旋增强显影，超声下清晰可见 |
|  | 针尖锋利，针座有固定翼，方便操作 |
|  | 配置:外针座、外针管、内针杆、内针座、保护套组成。 |

附表十四

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 夹子装置（可拆卸软组织夹） |
| 产品功能描述 | 用于止血、夹闭创面、定位标记，ESD中牵引固定等 |
| 产品用途描述 | 用于内镜诊疗 |
| 产品配置及技术参数要求 | 直径≤2.4mm。 |
|  | 工作长度≥1600mm，≥2300mm |
|  | 可重复开闭，360º同步旋转 |
|  | 夹片跨距≥10mm |
|  | 可拆卸。 |
|  | 释放后，可主动移除。 |

附表十五

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性活检穿刺针 |
| 产品功能描述 | 用于穿刺取样等 |
| 产品用途描述 | 用于气管镜诊断 |
| 产品配置及技术参数要求 | 工作长度：≥120厘米 |
|  | 外径：≤1.9毫米 |
|  | 有效穿刺长度≥15毫米 |
|  | 针芯内径19-22G |

附表十六

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用黏膜切开刀（高频切开刀） |
| 产品功能描述 | 用于标记、黏膜切开、黏膜剥离及止血等 |
| 产品用途描述 | 用于ESD（内镜黏膜下剥离术） |
| 产品配置及技术参数要求 | 直径≤2.8mm。 |
|  | 工作长度≥1600mm，≥2300mm |
|  | 刀丝（头）可调节，切割长度≥1.5mm，≥2mm |
|  | 刀丝（头）圆柱状，长度≤0.3mm |

附表十七

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用引流管 |
| 产品功能描述 | 1 安全生物相容性优良； 2 管体柔软，可减少对伤口的压力，患者使用舒适； 3 引导针锋利、尖锐，便于穿刺，创口小； 4 十字形引流管，体内段四条全开放的引流槽，360度全方位引流，创面引流效率更高，可彻底清除创面下渗血、渗液； 5 X射线显影，易于了解放置位置； |
| 产品用途描述 | 适用于外科手术引流或冲洗引流用。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 十字型带针引流管 |
|  | 不同品规型号引流管针对不同患者情况精准设计，充分满足临床需求 |
|  | 十字型引流管体内段具有四条全开放的引流槽，增大引流面积,提高引流效率。 |
|  | 采用医用级材料，不易产生过敏等反应 |
|  | 引流管表面光滑，方便置入。 |
|  | 独有引流管专用取样瓶配件设计，实时取样，提升取样效率。 |

附表十八

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 可吸收性外科缝线（胶原蛋白线） |
| 产品功能描述 | 线体为动物提取胶原蛋白，属于生物制品。可酶解吸收，组织相容性极好，分解物为氨基酸营养组织，不留疤痕。 |
| 产品用途描述 | 用于人体软组织缝合 |
| 产品配置及技术参数要求 | 线长45厘米，线体粗细：4-0 |
|  | 针型：角针穿透力强 |
|  | 线体结构为单股，组织拖曳损伤小 |
|  | 线体具有亲水性，打结容易，不滑结 |
|  | 线体在特殊液体保存，有效期3年 |
|  | 针为进口针，反复穿刺10次仍保持初始穿刺性 |

附表十九

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 可解脱带纤维毛弹簧圈栓寒系统 |
| 产品功能描述 | 该产品用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。 |
| 产品用途描述 | 该产品用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 外径3mm-18mm，长度4cm-40cm |
|  | 该产品用于在栓塞手术中阻塞或降低外周脉管系统中的血液流速。 |
|  | 亥产品由弹簧圈、递送丝、导引鞘和旋转止血阀组成，弹簧圈和递送丝通过互锁臂连接。 |
|  | 弹簧圈由铂钨合金制成，嵌合有纤维毛，弹簧圈端互锁臂由铂铱合金制成。 |
|  | 环氧乙烷灭菌,一次性使用。 |
|  | 有效期三年及以上。 |

附表二十

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用无菌注射器（5ml） |
| 产品功能描述 | 正电子药物分装仪配套注射器 |
| 产品用途描述 | 分装仪做工精细，要求注射器要有固定的尺寸 |
| 产品配置及技术参数要求 | 全长9cm |
|  | 针头全长4.5cm,针尖长2.6cm |
|  | 乳头0.9cm |
|  | 空筒6.5cm |

附表二十一

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 一次性使用骨穿刺活检针 |
| 产品功能描述 | 套件齐全，简化术前准备工作，倒锥形针管设计，防止样本挤压变形和滑脱，用于骨肿瘤穿刺使用。 |
| 产品用途描述 | 用于骨肿瘤患者组织穿刺 |
| 产品配置及技术参数要求 | 11/13G×70mm 15G/16G*43mm |
|  | 倒锥形针管，前细后粗 |
|  | 配件齐全，包括取样铲，手柄帽，刻度探针，推样引导器 |
|  | 针体刻度标识及定位胶塞，便于掌握深度 |
|  | 三面切割刀，穿刺锐利 |
|  | 人体工程学手柄，抓握牢固，穿刺省力 |

附表二十二

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 可吸收性外科缝线 |
| 产品功能描述 | 抗菌涂层减少感染，黑针缝合针减轻术者疲劳 |
| 产品用途描述 | 用于软组织缝合 |
| 产品配置及技术参数要求 | 材质需满足由90%乙交酯和10%L-丙交酯的共聚物制成的可吸收多股编织缝线，缝线表面带有抗菌涂层 |
|  | 吸收时间：60天-90天 |
|  | 长度满足45厘米-90厘米 |
|  | 规格需满足2，1，0，2-0，3-0，4-0，线径规格齐全 |
|  | 搭配圆针，角针，长度19毫米至40毫米。弧度需满足1/2，3/8，5/8。缝针带有持针横纹，防反光特殊设计，可拆卸（控释）设计 |
|  | 缝线包装为塑料托盘设计 |

附表二十三

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 固定器 |
| 产品功能描述 | 采用环抱式固定原理，双重固定、可调节，符合临床诊疗规范，便于固定、引流。 |
| 产品用途描述 | 用于临床手术中、术后将引流管固定在患者皮肤上进行引流，代替传统的引流管缝皮固定和凌乱的胶带固定，根据患者引流情况，可调节引流管，减轻医护人员的工作量，减少病人痛苦。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 内箍条采用环抱式固定方式，调节方便，引流口护理便捷。 |
|  | 可视化，灵活调节引流管，便于观察和清洁，操作简单方便。 |
|  | 通用性广，可固定临床6F-36F所有不同材质、规格的引流导管； |
|  | 无需缝针、拆线，减少牵拉痛，改善患者舒适度； |
|  | 减少伤口感染，无创固定＋加强型吸水垫，有效吸收渗液； |

附表二十四

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 揿针 |
| 产品功能描述 | 用于穴位处的贴敷，针头对穴位起到长效刺激作用。 |
| 产品用途描述 | 颈肩腰腿疾病、失眠、腹胀呃逆等患者用于穴位的长效刺激，可随身携带，便于治疗。 |
| 产品配置及技术参数要求 （长度mm ×直径mm） | 0.3×0.18 |
|  | 0.5×0.18/0.22 |
|  | 0.8×0.18/0.22 |
|  | 1.3×0.18/0.22 |
|  | 2.0×0.22 |