- 附件一：

| 项目 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 神经监护气管插管 |
| 产品功能描述 | 该产品用于甲状腺手术中与兼容的神经监护仪主机配合使用，术中提供通气气道并监测喉内肌肉、神经活动。 |
| 产品用途描述 | 甲状腺手术中，迷走神经、喉返神经、喉上神经的监测与评估。 |
| 产品技术参数及配置要求 | 插管内径由6.0mm-8.0m的不同规格，满足不同患者的神经监测需求。 |
|  | 加强型PVC材质，兼顾强度和灵活性，减少扭结。 |
|  | 插管需采用柔性电极贴附在插管管体上，硅胶套盖着柔性电极，平滑表面，顺应气管形状，减少组织损伤，安全性好。 |
|  | 表面采用柔性油墨电极，螺旋包覆插管，电阻小，信号强。 |
|  | 管体上有明显的深度的标记，让麻醉科医生更容易明确插管深度。 |
|  | 插管采用不同颜色的电极线，便于区分整理。 |
|  | 可与院里喉返神经监护仪配合使用。 |