附件一：

后装治疗机维保服务：

一、全保服务：

1、包括主机（Flexitron HDR，序列号：FT00586），TPS软硬件，Mosaiq软硬件,UPS电源，电池，摄像头，电脑、键盘、鼠标；

2、提供所有备件为原厂全新；

3、每年2次定期保养维护，不包含施源器相关部件；

4、保证开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

5、提供放射源3枚（更换周期5个月，包含所有更换新源、回收旧源申报服务，运输费等），检察源线（3个，随放射源更换），驱动皮带（1个/年）；

二、服务期限：1年。

医用直线加速器维保服务：

一、白金保服务：

1、包括2台Infinity（154927，154928）加速器主机，MLC系统,iViewGT系统,XVI系统,TPS软硬件，Mosaiq软硬件，水冷机，INTELLMAX主机软硬件,UPS电源，电池，第三方监控摄像头，电脑、键盘、鼠标；

2、提供加速器主机非功能增加的原厂小版本软件升级和维护；

3、每年2次定期保养维护，所有零部件提供原厂、无偿不限量更换；

4、提供基于宽带接入的Linac原厂的Intellimax数字化远程故障筛排系统，提前预判电位器、真空器件（如输出窗漏、飞行管漏，离子泵电源异常）、电子枪灯丝、磁控管和Agility机头的DLG刹车/驱动板、钨门刹车驱动板、UV LED故障，保障无计划外停机；

5、保证开机率≥95%；（国家法定节假日不包括在内）；停机天数每超期1天，合同的服务期限顺延2天；

二、服务期限：1年。