附件一：

- 1.微生物质谱检测仪:

- 激光器寿命大于1亿次;最快报告时间≤5分钟支持自建数据库，菌种数≥5000种，并可提供后续免费升级;为避免交叉污染，需具备不接触式进出靶方式;中文操作界面。

- 耗材:①配套基质试剂;②样本处理试剂;③靶板(一般为可重复使用);④校准品。

- 微生物鉴定药敏仪:

- 报告模式为抗生素最低抑菌浓度(MIC);可做真菌药敏实验;样本位>60;检测孔位>120孔;可自动加样孵育。

- 耗材:①菌种鉴定药敏板(不同细菌常用药物不同，因此药敏试验覆盖范围至少应包含葡萄球菌、肠杆菌、非发酵菌、链/肠球菌、真菌五大类);②细菌混悬液配置用肉汤等。

- 血培养仪:

- 单机>100瓶位;聚酯材料培养瓶(不要玻璃的);培养方式为恒温摇摆震动培养;检测菌种种类包括需氧菌、厌氧菌、真菌等。

- 耗材:血培养瓶(需氧、厌氧两种)。