附件一：参数要求

- 输出模式:光纤输出；

- 治疗激光波长：980nm±10nm；

- 单波长最大连续输出功率≥15W，功率调节范围，0-15W，微调步进0.1W；

- 激光输出手柄出光口光功率密度：≥5000mW/cm²；

- 激光输出手柄出光口3cm 处光功率密度：≥2200mW/cm²6）指示光波长：650nm±20 nm，指示光功率：≤5mW，指示光亮度可调节；

- 输出方式：手持式手柄按钮开关操作；

- 距离出光口 5cm 处的光斑直径:40mm；

- 脉冲模式脉宽：1ms–999 ms，步进1ms；

- 脉冲模式频率：1Hz–500 Hz ，步进1Hz；

- 工作方式：连续模式、脉冲模式；

- 屏幕：10寸智能高清触控大屏，屏幕亮度可调整，中文显示和输入法；

- 定时器 ：0-60min，设置步长1S。