附件一：

主体框架:采用 304不锈钢材质，耐腐蚀、防锈蚀，焊接处无虚焊、漏焊，表面抛光处理，无尖锐棱角；

承重能力:额定承重≥200kg，满载状态下无变形、断裂风险，符合YY/T 0003-2019《医用担架车》标准；
3.床面规格:床面长度180-200cm，宽度55-65cm，床面高度 70-80cm;床面采用防滑不锈钢板，带排水孔(便于清洁消毒)

4.辅助结构:两侧设可折叠护栏；

5.制动系统:四脚独立刹车，制动灵敏，刹车后车轮无滑动，整车稳定性强；

6.行走系统:配备4个静音万向轮，耐磨橡胶材质360°灵活转向，推行无噪音，地面适应性强(可通过医院门槛、斜坡)；

7.防护配置:床面边缘设防撞橡胶条，避免碰撞患者肢体或医疗设备；

8.稳定性:静态放置时无晃动，推行过程中无颠簸、侧翻风险；

9.需带可拆卸输液架接口(≥2个)。
