附件一：

1.集成呼吸机功能的现代麻醉机，具有手动/机械通气功能、呼吸监测功能、吸入麻醉药物输送功能的麻醉系统，可支持多年龄段（成人及小儿）常规麻醉使用需求；

2.带模块式扩展功能，可与监护仪实现模块共享，实现O2、EtCO2、AG、BIS等监测，彩色触控显示屏（12英寸左右）；

3．氧气、空气双气源（笑气不要求），可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa；4.具备氧气、空气电子流量计和浮标流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术；

5．通气模式：VCV、PCV、SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、手动等；
6. 内置高能锂电池，蓄电供电时间≥4小时。
