附件一：
会议室：

	调音台
	1、混音能力：输入通道40（ 32 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道）
2、AUX总线：0（ 8 单声道 + 6 立体声）立体声总线：1 SUB总线 :1
3、输入通道功能:8个DCA 编组
I/O输入 :16 麦克风/线路（ XLR/TRS混合） + 1 立体声线路（ RCA针）
4、I/O输出 :16（ 8 XLR + 8 TRS 耳机）
5、I/O扩展槽:1（用于NY64-D）
6、板载处理器:DSP8 效果器 + 10 GEQ
7、电源要求:100–240 V 50/60 Hz
8、电源消耗:85W

	8*8数字音频矩阵处理器
	1、8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出 ，最大输入输出17d Bu（ 5.48Vrms）不失真                                                                                                                            2、输入每通道带48V幻像电源
3、输入每通道带麦克风放大器 ，0 ~40dB增益可调 ，步进1dB
4、立体声USB声卡功能 ，支持播放和录音
5、 USB接口 ，电脑软件控制和USB声卡传输功能
6、 RS232接口 ，电脑软件控制和中控功能
7、 RS485接口 ，电脑软件控制和中控功能
8、 网络接口 ，电脑软件控制和中控功能 ，通过网络连接可同时管理多设备
9、外置8路GPIO接口
10、双液晶屏（一个用于监控，一个用于功能控制）：支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、
设备版本查看等功能
11、 DSP功能：AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益） AUTO MIX（自动混音）、 MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、 PEQ（参量均衡器）、延时
器、 FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器
12、输入15段PEQ ，输出10段PEQ
13、每通道输入2000ms延时器 ，输出2000ms延时器
14、输出每通道512 Tap FIR
15、输入每通道语音激励功能（摄像跟踪） ，支持带PELCO-D、 PELCO-P、VISCA协议                                                                                                                                                                                                                     

	话筒处理器
	1、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构和自主研发芯片，提升系统运行速度和保证了系统稳定性
2、采用2.0 英寸 320×240 像素点阵16.7M 色IPS电容触摸屏
3、采用AI智能降噪处理技术，环境降噪抑制达25dB，自适应反馈抑制相对增益达18dB，解决翻资料、触碰话筒、茶杯磕碰、环境噪音等非人声发言等声音过度拾取。
4、具备AI智能反馈抑制及降噪功能（一键开/关及6档大小）设置，满足不同场景应用需求
5、具备四路平衡输入及二路平衡输出。
6、每路平衡输入具备48V幻象供电开关调节、音量调节及静音开关调节。
7、每路平衡输出具备音量调节及静音开关调节。
8、可直观监视每路输入/输出音量大小及实时音频状态。
9、具备一路LAN网口，可通过外部控制本设备或/读取本设备状态。

	无线会议主机
	1、类型：无线多通道会议主机 
2、具有全自动对频功能，系统可预设多组不同频段通道，可设置多套系统在同一会场所使用，避免与其他无线设备相互干扰.
3、具有内置多种传感器，无线侦测、无线调控、无线匹配、无线加密、无线自动管理等功能。
4、主机具有电子音量控制功能，发言模式具有设有先进先出、主席优先等模式。
5、主机可具有中控控制功能，可控制话筒单元开、关话筒，编写会议单元ID地址功能。
6、主机具有点阵式高清显示屏，分级菜单设置。
7、主机可与摄像机实现网线连接，可控制、保存摄像机预置位。具有视像跟踪功能，可控制视频矩阵实现4台摄像头同时使用，也可结合中控主控机实现视像跟踪分布式控制功能。
8、主机带USB录音模块功能，可实时录制会议内容，自动生成格式文件保存。
9、列席单元无缝接入，具有更换或增加列席单元。
10、主机支持128个代表单元同时使用，发言人数可达4人，可按实际会议需求设定人数。

	主席单元
	1、类型：主席单元话筒                                              
2、语音通讯： UHF无线方式（单向） 
3、频率范围：频率段在640MHz --690MHz
4、最大调制量：60K
5、辐射功率：≦+9dBm
6、频率偏差：<0.002
7、参考讲话距离：10cm--50cm
8、通信方式：UHF无线方式(双向通信）
9、频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
10、调制方式： FSK
11、接收灵敏度：-100dBm
12、辐射功率：≦+10dBm
13、频率偏差：<0.002

	代表单元
	1、类型：代表单元话筒                                          
2、语音通讯： UHF无线方式（单向） 
3、频率范围：频率段在640MHz --690MHz
4、最大调制量：60K
5、辐射功率：≦+9dBm
6、频率偏差：<0.002
7、参考讲话距离：10cm--50cm
8、通信方式：UHF无线方式(双向通信）
9、频率范围：422.4MHz -- 438.4MHz
10、调制方式： FSK
11、接收灵敏度：-100dBm
12、辐射功率：≦+10dBm
13、频率偏差：<0.002

	音频信号噪音隔离器
	四通道音频声音净化滤波消除保护器
1. 采用隔离优化消除材料和独特线路设计，声音曲线平直，频响宽为20Hz-20kHz
2. 具有清除音源中的杂音、音频系统设备的噪音、交流声、强电波干扰声的功能
3. 具有抗LED大屏设备干扰、灯光设备等干扰
4 .具有清除音频线材太长造成的干扰噪音
5. 具有保护音频设备、音箱喇叭、功放被烧坏的功能
6. 具有防雷电冲击功能
7. 具有高阻抗到低阻抗匹配DI功能
8. 具有4个平衡非平衡阻抗转换通道
9. 输入通道：XLR平衡卡侬头、莲花插头
10. 输出通道：XLR平衡卡侬头、TRS插头、莲花插头


报告厅

	调音台
	1、混音能力：输入通道40（ 32 单声道 + 2 立体声 + 2 返送通道）
2、AUX总线：0（ 8 单声道 + 6 立体声）立体声总线：1 SUB总线 :1
3、输入通道功能:8个DCA 编组
I/O输入 :16 麦克风/线路（ XLR/TRS混合） + 1 立体声线路（ RCA针）
4、I/O输出 :16（ 8 XLR + 8 TRS 耳机）
5、I/O扩展槽:1（用于NY64-D）
6、板载处理器:DSP8 效果器 + 10 GEQ
7、电源要求:100–240 V 50/60 Hz
8、电源消耗:85 W

	8*8数字音频矩阵处理器
	1、8路模拟平衡输入8路模拟平衡输出 ，最大输入输出17d Bu（ 5.48Vrms）不失真                                                                                                                            2、输入每通道带48V幻像电源
3、输入每通道带麦克风放大器 ，0 ~40dB增益可调 ，步进1dB
4、立体声USB声卡功能 ，支持播放和录音
5、 USB接口 ，电脑软件控制和USB声卡传输功能
6、 RS232接口 ，电脑软件控制和中控功能
7、 RS485接口 ，电脑软件控制和中控功能
8、 网络接口 ，电脑软件控制和中控功能 ，通过网络连接可同时管理多设备
9、外置8路GPIO接口
10、双液晶屏（一个用于监控，一个用于功能控制）：支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、
设备版本查看等功能
11、 DSP功能：AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益） AUTO MIX（自动混音）、 MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、 PEQ（参量均衡器）、延时
器、 FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器
12、输入15段PEQ ，输出10段PEQ
13、每通道输入2000ms延时器 ，输出2000ms延时器
14、输出每通道512 Tap FIR
15、输入每通道语音激励功能（摄像跟踪） ，支持带PELCO-D、 PELCO-P、VISCA协议                                                                                                                                                                                                                     

	话筒处理器
	1、采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构和自主研发芯片，提升系统运行速度和保证了系统稳定性
2、采用2.0 英寸 320×240 像素点阵16.7M 色IPS电容触摸屏
3、采用AI智能降噪处理技术，环境降噪抑制达25dB，自适应反馈抑制相对增益达18dB，解决翻资料、触碰话筒、茶杯磕碰、环境噪音等非人声发言等声音过度拾取。
4、具备AI智能反馈抑制及降噪功能（一键开/关及6档大小）设置，满足不同场景应用需求
5、具备四路平衡输入及二路平衡输出。
6、每路平衡输入具备48V幻象供电开关调节、音量调节及静音开关调节。
7、每路平衡输出具备音量调节及静音开关调节。
8、可直观监视每路输入/输出音量大小及实时音频状态。
9、具备一路LAN网口，可通过外部控制本设备或/读取本设备状态。

	阵列音柱
	1、 低音单元：8x4"钕磁；
2、 高音单元：1x34mm号角高音；
3、 有效频率范围：80Hz~20kHz；
4、 额定阻抗：4Ω；
5、 额定功率：450W（1800W，PEAK）；
6、 特性灵敏度级（1m/1W）：95dB；
7、 指定频带内的声压级：118dB；
8、 扩散角度：垂直20°，水平160°；
9、 箱体材质：铝合金；
10、 箱体颜色：黑色/银色；
11、 网罩材质：铁；
12、 网罩颜色：黑色/银色；
13、 安装系统：可调角度安装支架；
14、 连接方式：1个NL4插座(+1/-1)+1个凤凰端子；

	功率放大器
	1、 线路类型： CLASS D
2、 输出功率：8Ω2*600W
3、 信噪比（20HZ-20KHZ）8Ω >98DB
4、 失真：(@8Ω 1KHZ)<0.5%
5、 输入灵敏度：1.0V 
6、 频率响应：20HZ-20KHZ+/-0.5DB
7、 阻尼系数：>700@8Ω
8、 冷却方式：2个持续风扇,气流从后至前吸出:                                                            
9、 输入端：XLR插脚,
10、 输出端：两芯卡侬
11、 前面板：交流电电源开关,声道1/2单独增益控制,指示灯电源：绿色发光二极管,信号: 黄色发光二极管,削波:红色发光二极管,保护:红色发光二极管
12、 功放保护：具有输出短路,过热,自动限幅,长期输出功率,直流/交流保护装置

	4个3寸铁氧体全频单元（台唇）
	1、 驱动单元：4x3"铁氧体单元；
2、 锥盆材料：纸浆涂层；
3、 阻抗：8Ω；
4、 额定功率：100W（400W，PEAK）；
5、 SPL（1W/1m）：95dB；
6、 最大SPL（1W/1m）：123dB；
7、 频率响应：150Hz~14kHz，-6dB；80Hz~20kHz，-10dB；
8、 外壳材料：ABS塑料+玻璃纤维；
9、 网罩材料：铝；
10、 扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>120°；
11、 安装孔：10个M6；
12、 安装系统：智能安装支架/嵌入式安装支架；
13、 颜色：黑色/白色；

	6.5寸同轴吸顶
	1、 高音单元：1x1"球顶；
2、 中低音单元：1x6.5"；
3、 额定阻抗：8Ω；
4、 额定功率：100W（400W，PEAK）;
5、 有效频率范围：75Hz~20KHz；
6、 特性灵敏度级（1m/1W）：95dB;
7、 指定频带内的声压级：113dB;
8、 网罩材质：铁；
9、 面板材质：ABS；
10、 后壳材质：铁

	2*350W功放
	1、 额定输出功率立体声8Ω： 2*350W                               
2、 额定输出功率立体声4Ω： 2*525W   
3、 额定输出功率： 20Hz-20KHz+/-0.25dB
4、 总谐波失真：＜0.005%
5、 瞬态响应：  50V/us
6、 信噪比   ：   ≤112dB
7、 阻尼系数： ＞1000
8、 转换速率：声道串干扰
9、 输入灵敏度   ：  0.775 V       
10、 输入阻抗 ：  30KΩ平衡
11、 直流残留： ＜5mV
12、 工作电压： AC220V+10%\50Hz
13、 最大输出电压/电流： 100V/50A

	4路音频隔离器
	1、 输入输出隔离绝缘耐压：300Vp-p以上 多通道隔离静噪器特性：设备插损<0.5dB回损：＞18dB
2、 Max(输入－输出、输入电平：0.5Vp-p(Min)-1Vp-p - 3Vp-p (Max)、
3、 模拟地环路隔离及静噪处理
4、 频率响应：20HZ—20KHZ（±＜0.2db ref 1khz）
5、 共模抑制：＞68dB＠1KHz
6、 立体声通道隔离度：62dB
7、 输入阻抗：600Ω
8、 输入接口：XLR平衡接口
9、 输出阻抗:    600Ω
10、 输出接口：  XLR平衡接口
11、 额定损耗：＜0.5db（ref 1khz  1V rms）
12、 绝缘电阻：DC1000V  100MΩ
13、 隔离电压：AC 50Hz - 60Hz   0 V—1500V
14、 最大输入电平：+6dBu

	8路电源时序器
	1、8路大电流受控电源输出，1路直接输出，单路最大电流30A
2、面板带有总开关和手动控制按钮，电源指示及继电器开关状态指示
3、具有手动和中控或电脑软件同时管理功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能
4、使用多功能电源插座。兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头
5、协议和接口的开放性,通过RS-232国际通用协议控制，可配合市面上所有智能中央控制系统或电脑软件控制
6、标准19寸机柜1U超薄设计 
7、技术参数： 
 最大通断电压：AC240V
 单通道最大输出负载≥30A（视总保险管参数）
 RS232通信接口：DB9FM
 工作温度范围：-20°~70°


